電気の量（電力量）

年　　組　　番　氏名　　　　　　　　　　　　.

電気ご使用料のお知らせを理解しよう。

家庭用のブレーカーの例

（夏は特にこのブレーカーにお世話になることが・・・）

（自分の家にはどこにあるか，知ってますか？）

家庭内のブレーカーの例　（この家はご契約が40A）

電力の表し方

- 「電力」といえば？→（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◎本来は、

電力　＝

（単位はV×A＝VAである。V×Aを１つの記号（　　　　　）で表し（　　　　　　　　　）と読む。）

☆家庭にある電気製品の電力を表にまとめよう

| 器 具 | 電力 ＝ 電圧 × 電流 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| テレビ | 100W | V | １A |
| 冷蔵庫 | 300W | V | ３A |
| ドライヤー | 500 W | V | A |
| 電子レンジ | 500W | V | ５A |
| エアコン | 1200 W | V | A |
| 全部つけると |  | 並列だから V | A |

- 「待機電力」・・・コンセントにつないでいるだけで使う電力　　表からわかること

| 器 具 | 消費電力 | 待機電力 |
| --- | --- | --- |
| ３２型テレビ | 220W | 2W |
| ビデオデッキ | 19W | 13W |
| パソコン | 120W | 1W |
| ＣＤラジカセ | 28W | 14W |

- 電気は長い時間使えば電気代が高くなる。（当たり前）ということは， 電気の使用量は時間に関係があり、

電力量　＝　電力　×　(　 　　　　　) で表せる。

☆電流が持つエネルギーを（　　　　　　　　　　　　　　　　）という

電気料金のお知らせについてのクイズに答えよう

電気ご使用量の例→

- この家の電力会社とのご契約は何Aか。（＝電流を何Ａまで使ってよいか。）		（　　　　　　）Ａ

（お知らせを良く見る）

- この家は，電圧が100Vである。電力を最高何Ｗ間まで使えるか。		（　　　　　　）Ｗ

電力＝　　　　　　×

- この家では，500Wのドライヤーを一度に何台まで使えるか。			（　　　　　　）台

②の答え　÷　500W／台　＝

- この家の電力量のご使用量はどのくらいか。				（　　　　　　）kWｈ

（お知らせをよく見る　1kWh ＝1000Wh ＝1kW時＝1000W時）　　h=hour（時間の意味）

- 80Wの蛍光燈を240時間（10日間）使った時の電力量は何W時か。		（　　　　　　　）Wｈ

電力量　＝　電力（Ｗ）　×　時間（ｈ）　＝

- それは何ｋＷｈか。　							（　　　　　　　）kWｈ

（1000Wｈ＝1kWｈである）

- ⑥の電気代はいくらか。（ただし，1段料金（1kWhあたり18円）として）		（　　　　　　　）円

☆資料（1kWhあたりの電気代）

基本料金（10Aあたり273円）

1段料金（  0～120kWh）	約18円

2段料金（120～300kWh）	約23円

3段料金（300kWh～  ）	約24円