電気を流そうとする「電圧」

年　　組　　番　氏名　　　　　　　　　　　　.

電圧を知り，電圧計を使えるようになろう

電池が減るのは、何が減るのか？

◎豆電球をずっと付けていると電池はいつか（　　　　　　　　　　　）

◎復習：豆電球の前後で電流の大きさは（　　　　　　　）。枝分かれしても（　　　　　　）→（　　　　　）は無くならない

◎無くなるのは何か？　電池→ポンプ　，　電球→水車　，　導線→パイプ　　とすると…

☆水車の前後で水の量（電流）は、変わらない。水車を過ぎると、水の落差が小さくなる。

☆水の流れの「落差」＝「電流を流そうとするはたらき」を（　　　　　　　　　　　　）と呼ぶ。

☆電池が減る　→　（　　　　　　　　）が小さくなっていく。（水の流れでは、ポンプとしての性能が落ちていく）

電流と電圧の違い

- 電流と電圧とで、１文字違いで大違い。表にまとめてしっかり比較。

|  | 電流 | 電圧 |
| --- | --- | --- |
| 電気を水に例えると・・・ | 流れる水の量 | 流れる水の（ ） |
| 電気を車に例えると・・・ | 通る車の（ ） | 車の（ ） |
| 本来の意味 | 電気の流れる量そのもの | 電流を流そうとする働き |
| 単位 |  |  |
| 回路の中ではかる地点 | 地点（１点）で測る | 区間（２点）で測る |
| 電流・電圧計のつなぎ方 | 回路を切ってつなぐ （回路に割り込むかたち） （ 列 につなぐ） | 回路を切らないでつなぐ （回路にそえるかたち） （ 列 につなぐ） |

◎感電死クイズ

人間が感電死するのは，頭から足まで約50mA流れたときと言われる。50mAという電流は，そんなに大きくない（＝0.05A）。これまでの実験でも，50mAどころか500mAに近い電流を使っている。500mAといえば致死量の10倍である。ところが，実験中にだれも感電死しない。これはなぜか。簡単に答えなさい。

答え：これまでの実験で誰も感電死しないのは，電池を使っているので，

電気を流そうとするはたらき　（＝　　　　　　　　）が　（　　大きい　・　小さい　）から。

電圧計の使い方

◎電流計と違い，導線を「切らない」。回路に２カ所そえる形でつなぐ。（「高さ」のようなものを計るから）

◎豆電球や電池などの両はし（２カ所）につなぐ。（両はしだから必ず２ヶ所）

◎（＋）には電池の（＋）に近い方，（－）には電池の（－）に近い方をつなぐ。

◎黒い差し込み口の300V，15V，3Vは最高どこまで測れるかによって使い分ける。

◎黒い差し込み口は，ふり切れないように，最初（　　　　　　Ｖ）のところから使い始める。

◎針のふれが小さければ，１つ低いところに差し替える。

◎電圧の量を表す単位を，記号（　　　　　）で表し，（　　　　　　　）と読む。

◎針のめもりは，最小めもりの（　　　　　）分の１までよむ。

電圧計のよみ方

◎数字は黒い差し込み口（最高どこまで測れるか）を表す

| 最高どこまで測れるか→ | 300 V のとき （最小10V→1Vまで読む） | 15 V のとき （最小0.5V→0.05Vまで読む） | 3 V のとき （最小0.1V→0.01Vまで読む） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ｖ | Ｖ | Ｖ |
|  | Ｖ | Ｖ | Ｖ |
|  | Ｖ | Ｖ | Ｖ |

まめ電球が1個の回路の電圧を測ろう

◎次の2つの場所を探して回路図に書こう（針がふれた場合は，そのめもりを読む）

- 電圧計が0に近い区間

- 電圧計の針が，ふれる区間

☆気付いたこと

・

・

電圧とは電気を水の流れで言うと，

電圧計の針がふれるのは